Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования
БЕЛОРУССКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ИНФОРМАТИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

Факультет      Информационных технологий и управления

Кафедра         Интеллектуальных информационных технологий

Реферат

на тему “Системы глобального позиционирования”

по дисциплине “Обработка изображений в интеллектуальных системах”

Выполнил:

Потоцкий Д.А. , гр. 221702

Проверил: Самодумкин С.А

СОДЕРЖАНИЕ

1. Введение. Суть геоизображений

2. Геоизображения — графические модели планеты

3. Плоские геоизображения

4. Объемные геоизображения

5. Динамические геоизображения

6. Вывод

1. Введение. Суть геоизображений

Геоизображение — любая генерализованная, масштабная и пространственно-временная модель земных объектов или процессов, представленная в образной (иконической) форме. Понятие «геоизображение» охватывает традиционные полиграфические и электронные карты, фотокарты, блок-диаграммы, рельефные карты и стереомодели, кинокарты, анаморфозы, аэро- и космические снимки, картографические анимации, виртуальные изображения и прочие.

Разработкой геоизображений занимается наука геоиконика — научная дисциплина, основная задача которой — разработка общей теории геоизображений, методов их анализа, преобразования и использования в научной и практической деятельности. Геоиконика объединяет достижения картографии, дистанционного зондирования и геоинформатики в области изучения изображений.

Геоиконика связана с иконикой, психологией восприятия, машинной графикой, теорией распознавания образов и другими отраслями знаний, занимающимися общими проблемами графических изображений.

2. Геоизображения — графические модели планеты

Для обозначения всего множества карт, снимков и, других подобных моделей предлагается термин "геоизображения" и следующее его определение геоизображение — любая пространственно-временная, масштабная, генерализованная модель земных (планетных) объектов или процессов, представленная в графической образной форме. Геоизображения охватывают недра Земли и ее поверхность, океаны и атмосферу, биосферу, социально-экономическую сферу и область их взаимодействия — природно-социально-экономическую сферу.

Различают три класса геоизображений в зависимости от их метрических свойств, методов получения, статичности — динамичности и, конечно, в зависимости от назначения:

- плоские, или двухмерные геоизображения;

- объемные, или трехмерные геоизображения;

- динамические трех- и четырехмерные геоизображения.

Плоские геоизображения

К этому классу принадлежат, прежде всего, карты и планы, знаковые, генерализованные модели, построенные в картографических проекциях: топографические, тематические карты самых разных масштабов назначения и содержания, а также всевозможные производные картографические модели. Таковы, например, анаморфированные карты, искажающие реальные пространственные конфигурации, чтобы более наглядно передать особенности размещения картографируемых явлений. Аэро- и космические снимки, фотографии морского дна, телевизионные, радиолокационные, гидролокационные, сканерные изображения также относятся к плоским геоизображениям. Комбинации геометрических и спектральных свойств снимков настолько разнообразны, что их даже затруднительно перечислить. Самое же главное свойство всех снимков — это копийная (иконическая) передача объектов, их реальной формы и вида с той степенью разрешения (подробности), которую обеспечивает съемочная аппаратура. В этом состоит принципиальное отличие снимков от карт.

Объемные геоизображения

Этот класс объединяет трехмерные графические модели, зрительно воспроизводящие объемность реального мира. К ним относятся блок-диаграммы — трехмерные рисунки местности; стереоскопические модели — результат разглядывания стереопар снимков сквозь специальные стереофотограмметрические приборы; физиографические панорамы — модели, сочетающие наглядность и картинность художественных пейзажей с точностью карт и др. Такие панорамы и пейзажи конструируют теперь на экранах компьютеров. Они очень удобны для планирования ландшафта, размещения на нем зданий и архитектурных сооружений.

Динамические геоизображения

Движущиеся геоизображения передают изменения объектов не только в пространстве, но и во времени, т. е. как бы в четвертом измерении. Это плоские, или стереоскопические, картографические анимации. С их появлением картография преодолела извечную свою статичность. Начали даже говорить об особой анимационной картографии, в которой традиционная статичная картография рассматривается как частный случай.

Анимационные геоизображения помогают, например, фиксировать разрастающиеся пятна нефтяного загрязнения на поверхности океана, распространения очагов эпидемий, изменения температурных полей на суше и в океане, движения ледников и т. п.

Мало-помалу анимации входят в повседневный быт, и мы легко воспринимаем на телеэкране анимационную карту прогноза погоды, когда на ней перемещаются атмосферные фронты, облачный покров и зоны осадков.

- Плоские геоизображения

Это наиболее обширный и разнообразный класс, к которому относятся следующие виды геоизображений:

— картографические

— фотографические

— телевизионные

— сканерные

— локационные

— машиннографические и дисплейные

Коротко охарактеризуем названные геоизображения.

1. Картографические геоизображения — математически определенные, уменьшенные, генерализованные, условно-знаковые изображения Земли, других небесных тел или космического пространства, показывающие размещение, свойства и связи различных природных и социально-экономических явлений.

В этом пространном определении отмечены основные особенности всякой карты: ее проекция, генерализация, наличие условных знаков. Для полноты характеристики следовало бы указать еще и назначение карт — служить средством познания, практической деятельности и передачи информации.

В своем историческом развитии карты прошли путь от примитивных рисунков до картинных изображений, рукописных чертежей, полиграфических оттисков и далее - вплоть до математике-картографических моделей и электронных слоев в ГИС.

Хотя в приведенном определении подразумеваются прежде всего карты, это далеко не единственные картографические произведения. Кроме них, как известно, существуют планы — крупномасштабные изображения небольших участков местности и атласы — систематические собрания карт, созданных по единой программе, как целостные картографические произведения. К плоским картографическим изображениям принадлежат еще .и картытранспаранты, отпечатанные полиграфическим способом на прозрачной пленке и предназначенные для проектирования на экран с большим увеличением, а также карты на микрофишах — миниатюрные фотокопии карт, позволяющие компактно хранить большие массивы картографической информации, и др.

Существуют многочисленные классификации карт по разным основаниям: масштабу, проекции и характеру искажений в проекции, способам изображения, тематике (это наиболее разветвленная и многомерная классификация), по степени аналитичности-синтетичности карт, их практической ориентации и другим параметрам. Следует также отметить особые анаморфированные карты или анаморфозы, которые приобрели в настоящее время известную популярность (рис. 4). Это " особые топологически преобразованные карты (иногда их называют картоподобными изображениями или картоидами) и они отличаются от обычных карт тем, что в уравнение проекции в качестве переменных включены не только географические координаты, но и сам картографируемый показатель (например, количество населения, удаленность от центра и т.п.). В ряде случаев анаморфозы остаются произвольными построениями, поскольку выбор начальных точек и линий, аналогичных линиям и точкам нулевых искажений, не имеет достаточно строгих оснований. В настоящее время разрабатываются математические приемы и компьютерные технологии объективизации анаморфированных построений. В наши дни миллионы листов общегеографических и тематических карт аккумулируют поистине неисчерпаемую фактическую информацию об окружающем мире.

Особенно информативны синтетические карты, интегрирующие и обобщающие аналитическую информацию, а также оценочные карты, карты-выводы и карты-прогнозы, содержащие результаты теоретического осмысления, рекомендации и предвидения. Важно подчеркнуть, что, в отличие от многих других геоизображений, карты передают не только реальные объекты, но и научные абстракции. Тематические карты или атласы — это всегда авторские произведения, несущие в себе отпечаток современных знаний и представлений об объекте, научного опыта создателей карты. Карта не есть лишь "объективная" копия изображаемого явления. Оперируя философскими категориями, можно сказать, что карта — это субъективный образ объективной действительности и образ этот тем ближе, вернее и адекватнее передает действительность, чем полнее она изучена, творчески осмыслена и освоена картографом-создателем карты. Одним словом, картографическое геоизображение всегда пропущено через голову и руки картографа.

2. Фотографические геоизображения — это уменьшенные, наглядные образные копии земных и планетных объектов, получаемые посредством покадровой регистрации их собственного или отраженного излучения на светочувствительных материалах. Фотоснимки всегда получают в центральной проекции, что и определяет их геометрические свойства. Поэтому искажения в средней области снимка невелики, но резко возрастают к краям. Снимки получают разными способами. При аэрофотосъемке — с помощью специальных аэрофотоаппаратов, установленных на самолетах, вертолетах, воздушных шарах. Из космоса фотосъемку ведут с применением более сложных фотографических систем, оснащенных, как правило, несколькими объективами, дающими изображения одновременно в разных зонах спектра. При подводных съемках дна океанов и морей фотокамеры опускают на глубину в особых водонепроницаемых боксах или буксируют судном по грунту на специальных "санях". Для наземной фотосъемки используют фототеодолиты — инструменты, с помощью которых выполняют высокоточное фотографирование местности.

Фотоснимки могут быть сделаны в видимой, ближней инфракрасной, инфракрасной и ультрафиолетовой зонах электромагнитного спектра. При этом они могут быть черно-белыми, зональными, черно-белыми панхроматическими, цветными, цветными спектрозональными и даже — для лучшей различимости некоторых объектов — ложноцветными, т. е. выполненными в условных цветах.

Различают геометрические свойства снимков, определяющие их измерительные возможности, а также изобразительные свойства, которые характеризуют способность снимков наглядно и подробно передавать сфотографированные объекты. Если геометрические свойства снимков можно оценить количественно, то изобразительные свойства имеют качественный характер, хотя в принципе тоже могут быть выражены количественно. Важная характеристика фотоизображений — их разрешающая способность, т. е. возможность воспроизводить раздельно малые детали объектов. Считается, что изобразительные качества более всего зависят от детальности разрешения снимка.

Кроме одиночных снимков, к фотографическим геоизображениям принадлежат также негативы, монтажи снимков, фотосхемы и фотопланы, панорамные снимки и фотопанорамы, фронтальные фотоснимки и фотопланы местности. Они весьма разнообразны по видам, диапазонам, дешифровочным свойствам и другим параметрам. Тем не менее, активно продолжается поиск все новых вариантов фотографирования, особых пленок и светочувствительных эмульсий, всевозможных спектральных комбинаций, которые бы удовлетворяли тем или иным конкретным исследовательским задачам, улавливали самые тонкие особенности излучения объектов.

3. Телевизионные геоизображения — телеснимки, телефильмы, телепанорамы и др. — наглядные образные копии реальных объектов, получаемые путем регистрации изображения на светочувствительных экранах передающих телевизионных камер (видиконов). В интервалах между экспозициями изображение считывается электронным лучом, управляемым магнитными или электростатическим полями, преобразуется в видеосигнал и по радиоканалам передается на приемную аппаратуру. Здесь видеосигнал вновь становится изображением, либо записывается на магнитную ленту видеомагнитофона. Разрешающая способность телевизионных изображений составляет 102 - 104 линий.

Телевизионные геоизображения значительно различаются по своим свойствам, они могут быть узко- и широкополосными, иметь разные устройства развертки в оптическом канале или в канале формирования видеосигнала, разные видеоусилители и т. п. При одновременном формировании сигнала и накоплении имеется возможность вести непосредственную передачу изображения, а если используются фототелевизионные системы, то процессы регистрации и считывания видеосигнала разнесены во времени.

Обычно, телевизионная съемка ведется с борта самолета или со спутника, причем захватывается довольно значительная полоса местности — от 1 до 2 тысяч километров в ширину в зависимости от высоты полета и фокусного расстояния объектива. Высокоорбитальные спутники позволяют получать изображение всей планеты в целом. Телевизионные снимки, которые передаются с метеорологических спутников, отражают крупные атмосферные образования, основные структуры поверхности суши и океана. Они содержат мало подробностей и по своему разрешению сильно уступают фотографическим снимкам. Геометрические искажения телевизионных изображений довольно значительны, они более всего зависят от наклона оси съемочной камеры относительно земной поверхности, а разрешающая способность телеснимка определяется освещенностью объектов и техническими параметрами съемки.

4. Сканерные геоизображения — снимки, полосы, "сцены" — уменьшенные наглядные копии реальных объектов, получаемые путем поэлементной и построчной регистрации их собственного или отраженного излучения. Само слово "сканирование" означает управляемое перемещение луча или пучка (светового, лазерного и др.) с целью последовательного обзора (осмотра) какого-либо участка.

В ходе сканерной съемки с самолета или спутника сканирующее устройство (плоское качающееся зеркало или зеркальная призма) последовательно полоса за полосой просматривает местность поперек направления движения носителя. При этом отраженный сигнал поступает на точечный фотоприемник, и в результате получаются снимки с полосчатой или строчной структурой, причем строки состоят из небольших элементов — пикселов, каждый из которых отражает суммарную осредненную яркость небольшого участка местности (несколько десятков или сотен квадратных метров), и детали внутри пиксела неразличимы. Пиксел — это элементарная ячейка сканерного изображения.

Съемка ведется постоянно в процессе полета, и поэтому местность сканируется в виде непрерывной широкой ленты или полосы. Отдельные участки этой полосы называют "сценами". Ширина снимаемой полосы и разрешение на местности зависят от угла сканирования, которые у разных сканеров варьируют по величине примерно от 10° (для детального сканирования) до 100° для сканеров обзорного типа. Геометрические свойства сканерных снимков зависят не только от угла обзора, но и от мгновенного (элементарного) угла фиксации и высоты полета. Именно эти параметры и определяют ширину снимаемой полосы, размер пиксела на снимке и разрешение. В целом, сканерное изображение уступает по качеству кадровым снимкам, однако, сканерная съемка обеспечивает получение изображений в узких спектральных диапазонах и в этом ее громадное преимущество перед другими видами съемок.

Существует ряд модификаций сканерной съемки, позволяющих получать изображения с иными геометрическими радиометрическими свойствами. Так, сканирующие устройства с линейками полупроводниковых приемников обеспечивают съемку сразу целой строки, причем она получается в проекции, близкой к центральной, что существенно уменьшает геометрические искажения. На этом принципе основано, например, получение многоэлементных снимков, регистрируемых с помощью многоэлементных линейных и матричных приемников излучения (приборов с зарядовой связью — ПЗС). Они дают возможность получать по каналам радиосвязи снимки очень высокого разрешения на местности — до нескольких метров.

Сканирование — наиболее распространенный в настоящее время вид дистанционного зондирования, чаще всего применяемый при съемках из космоса. Но сканерные изображения получают и при аэросъемке, и при подводной съемке, например, с помощью сканирующих эхолотов, последовательно ощупывающих морское дно. Применяются не только системы, регистрирующие отраженное излучение, но и активные сканирующие системы, облучающие местности лазерным лучом и фиксирующие отраженный сигнал.

Для обширных территорий создают монтажи сканерных снимков, фотокарты и даже особые сканерные "фотопортреты". Они передают облик всей планеты, отдельных стран и материков так, как они видны из космоса.

5. Локационные геоизображения — радиолокационные, выполняемые со спутников и самолетов, и гидролокационные, которые получают при подводной съемке дна озер, морей и океанов.

Бортовые радиолокаторы типов обеспечивают круговой либо боковой обзор. В радиолокационных станциях кругового обзора антенна совершает круговой или секторный обзор, а локаторы бокового обзора, устанавливаются на движущемся носителе и ведут съемку по правому и левому бортам, так что луч антенны производит обзор снимаемой поверхности перпендикулярно к направлению движения носителя. Антенна бокового обзора неподвижна, что позволяет использовать синтезированные апертуры с когерентной обработкой сигналов, а это значительно повышает разрешающую способность радиолокационных изображений.

Съемка в радиодиапазоне обладает немалыми преимуществами: радиоволны имеют большую длину, чем световые, поэтому они проходят через облачность и туман, почти не поглощаясь. Ночная темнота тоже не помеха для съемки, она ведется при любой погоде и в любое время суток, причем благодаря боковому обзору на снимках прекрасно проявляется рельеф поверхности, отчетливо видны детали его расчленения, характер шероховатости. При съемке океанов хорошо читаются неровности и волнение водной поверхности. Радиолокация дала возможность проникнуть сквозь мощный облачный слой Венеры и впервые подробно рассмотреть рельеф этой планеты. Четкость радиолокационного изображения определяется отражательной способностью снимаемого объекта, его размерами и очертаниями, а также углом падения луча и длиной радиоволны, которая должна быть меньше, чем размеры самого объекта.

Среди новых видов локационных изображений отметим снимки, сделанные в ультрафиолетовом и видимом диапазонах с помощью лазерных локаторов — лидаров. Непрерывное техническое совершенствование сканерных и локационных систем, множественность съемочных диапазонов, возможности их широкого комбинирования — все это создает поистине неисчерпаемое разнообразие видов съемки и вариантов геоизображений.

6. Машиннографические и дисплейные геоизображения — это карты или снимки, конструируемые с помощью автоматических графопостроителей и дисплеев в векторном или растровом форматах. Автоматические графопостроители представляют собой автоматы для вычерчивания, гравирования, печатания картографических изображений на бумаге, пластике, фотопленке и других материалах. Они различаются по конструкции, устройству чертежных или печатающих головок, точности воспроизведения, формату и иным техническим характеристикам. На ранних этапах автоматизированного картосоставления использовались алфавитно-цифровые печатающие устройства (АЦПУ) - автоматы типа пишущих машинок, печатающие элементы которых представляли собой изображения цифр или создавали эффект серых шкал, растров разной плотности. Современные графопостроители дают значительно более совершенные геоизображения. Различают две основные конструкции графопостроителей: планшетные (горизонтальные и наклонные) и барабанные. Существуют графопостроители шагового и непрерывного действия, управляемые непосредственно от ЭВМ, которые работают в автоматическом режиме либо сочетают оба вида управления. По формату различают большие графопостроители (площадью свыше 2 м 2), средние (1 — 2 м2) и малые (менее 1 м2), а по скорости черчения — высокоскоростные (действующие со скоростью более 1 м/с), среднескоростные (0,3 - 1 м/с ) и малоскоростные (менее 0,3 м/с). Прецизионные графопостроители обеспечивают нанесение рисунка с ошибкой менее 0,05 мм, среднеточные — 0,05 — 0,1 мм, а низкоточные — 0,1 мм и более. Графопостроители имеют чертежные и гравировалъные головки разных конструкций, снабженные карандашами, перьями, одним или несколькими цветными шариковыми стержнями, наборами гравировальных игл и резцов либо световым лазерным лучом для нанесения рисунка на светочувствительные слои. Печатающие графопостроители - принтеры - наносят рисунок с помощью электронных струйных распылителей, позволяющих получать цветные растровые изображения высокого качества. Карты, построенные с помощью высокоточных цветных графопостроителей (плоттеров) совсем не отличаются от обычных карт "ручного" изготовления и даже превосходят их по точности и изяществу рисунка.На экраны дисплеев, входящих в состав автоматических картографических систем, выводятся дисплейные или электронные карты - особый вид геоизображений, конструируемых в векторном (линейно-точечном) и рас-гровом (сеточно-площадном) форматах с помощью программных и технических средств в принятых системах условных знаков. Векторный рисунок формируется световым лучом - точка за точкой - в виде линий, значков, штриховок, а растровый — с помощью растровых элементов при построчно сканирующей развертке. Векторные геоизображения дают более четкие контуры, зато растровые — хорошо передают цветные заливки и полутона.

Для отображения картографической информации на Дисплеях необходимы библиотеки описаний условных знаков и шрифтов, которые отыскиваются в файлах графических записей по коду изображаемого объекта. При наличии такой библиотеки исходную картографическую информацию можно задавать путем указания кодов объектов, расположенных на карте и данных, определяющих местоположение каждого объекта.

Дисплеи позволяют быстро укрупнять или уменьшать изображение, окрашивать его в разные цвета, поворачивать и "оживлять", заставляя двигаться. При отображении динамических ситуаций экранные карты постоянно меняются, воспроизводя эволюцию. Иногда говорят об "эфемерных" или "мгновенных" изображениях, которые быстро сменяют друг друга и исчезают с экрана. Нужны особые навыки, чтобы воспринимать и читать такие изображения. Конечно, предусмотрена возможность остановить нужный кадр и закрепить картографическое изображение на бумаге (то есть получить его копию) с помощью графопостроителей и печатающих устройств. На получение цветных или черно-белых копий экранных карт уходит лишь несколько минут.

4. Объемные геоизображения

Второй класс геоизображений составляют объемные трехмерные модели. Они отличаются значительным разнообразием и уже давно прочно вошли в исследовательскую практику. Обилие изображений такого рода, моделирующих не только реальные, но и абстрактные объекты, множество их разновидностей и применяемых технологий дали даже повод говорить о "трехмерной картографии" как особом научном направлении. Л.Е.Смирнов, впервые сформулировавший задачи трехмерного картографирования, давший классификацию трехмерных моделей и систематически рассмотревший способы их воспроизведения, пишет, что "трехмерно могут быть воспроизведены как реально наблюдаемые пространственные объекты, так и условные объекты, показывающие, например, интенсивность распределения явлений, объектов и их свойств в пространстве". При этом Л.Е.Смирнов выделяет плоские модели трехмерного пространства, то есть специальным образом построенные двумерные изображения, рассчитанные на субъективное восприятие трехмерности; стереоскопические модели, воспроизводящие объемность хотя и не материально, однако с полной имитацией их пространственного образа, а также физические модели, материально воплощающие объемность изображаемых объектов.

В создании трехмерных изображений особое значение приобретает зрительный образ, который должен давать полное представление о пространственности объектов и явлений, каково оно в действительности или в представлении создателей трехмерной модели. Кратко охарактеризуем основные виды объемных геоизображений. Стереоскопические геоизображения — образные и образно-знаковые масштабные пространственные модели, зрительно воспроизводящие трехмерность и объемность отображаемых объектов. Это анаглифические изображения, стереофотограмметрические модели, фотографические и растровые стереомодели.

Наиболее известны анаглифические карты и снимки, которые печатаются двумя взаимно дополняющими цветами (сине-зеленым и красным) с некоторым параллактическим смещением, так что оба изображения образуют стереопару. При бинокулярном рассмотрении анаглифов через специальные очкисветофильтры с красным и сине-зеленым стеклами каждый глаз раздельно видит лишь "свое" изображение, кажущееся серым. Читатель воспринимает эти раздельные изображения как единое черно-белое стереоскопическое (объемное) изображение. Объемную модель можно получить и путем проектирования разноцветных слайдов на один экран через соответствующие цветные фильтры, компьютерные технологии позволяют воспроизводить анаглифические карты и снимки на дисплеях.

На анаглифических картах можно показать не только реальную местность, но и абстрактный рельеф, например, поле атмосферного давления или плотность населения.

Имеются опыты по созданию объемных геоизображений на основе метода растровой стереоскопии, когда разделение осуществляется с помощью линзовых растров, накладываемых на карту. Растровые картины, поручаемые таким образом, хорошо известны в быту - это объемные" цветные открытки. В данном случае оптическое приспособление совмещено с плоскостью изо-бражения, и его можно рассматривать из любых положений. Само же изображение (карта, снимок) остается при этом неподвижным.

Стереофотограмметрические модели создают по стереопарам перекрывающихся снимков. Стереопарами могут быть соседние аэрофотоснимки, сделанные с двух разных точек с частичным перекрытием, наземные или подводные снимки, космические изображения, полученные с перекрытием с двух соседних трасс. Стереоскопический эффект возникает при определенных условиях: снимки стереопары должны быть правильно расположены один относительно другого, разность их масштабов, неизбежная при раздельном фотографировании, не должна превышать 16 %, а угол, под которым пересекаются соответственные зрительные лучи, не может быть больше 16°. При этом каждый глаз наблюдателя должен видеть только один снимок стереопары.

Простейшим прибором, с помощью которого получают стереоскопический эффект, является стереоскоп, более сложные устройства — стереометры, стереопроекторы, стереоматы и др. - позволяют не только видеть объемное изображение, но и выполнять по нему высокоточные измерения, проводить дешифрирование и рисовку рельефа, то есть как бы вести топографическую съемку в ручном, полуавтоматическом и даже автоматическом режимах.

Научно-технический прогресс ведет ко все большему разнообразию стереоскопических геоизображений. Изыскиваются способы изготовления стереокартографических моделей — изолинейных карт, карт с отмывкой или с совмещением нескольких явлений, например, земной поверхности и атмосферных процессов над ней. Широкие возможности для этого открывает машинная графика. На дисплее сравнительно несложно моделировать параллактически смещенные изображения как функцию высоты, глубины, мощности объектов. Если при этом окрасить их во взаимно дополнительные цвета, то получатся дисплейные анаглифы. В такой форме можно представлять топографические и тематические карты, фотоснимки, фотопанорамы, телевизионные и сканерные геоизображения и т.п.

Блоковые геоизображения — к этому виду отнесены блок-диаграммы — плоские трехмерные картографические рисунки, совмещающие перспективное изображение поверхности с продольным и поперечным вертикальными разрезами, физиографические карты, объемные картограммы, а также близкие им по свойствам рельефные карты и глобусы, то есть физические объемные модели поверхности планеты.

Наиболее разнообразны по форме и тематике блок-диаграммы. чаще всего они показывают рельеф территории совместно с геологическими или геологогеоморфологическими профилями. Но существуют и иные геофизические блок-диаграммы, передающие геофизическое строение недр, почвенные - дающие представление о соотношении рельефа, ландшафта и почв, климатические — совмещающие изображение барических поверхностей, вертикальной температурной стратификации ветров на разных высотных уровнях и т.п.

Голографические геоизображения — интерференционные картины объектов, получаемые путем пространственной регистрации структуры световой волны.

Для получения голограммы используют два когерентных пучка света: один - идущий от источника (опорный пучок), другой — отраженный от объекта (предметный пучок). Источником когерентного света является лазер. Структура и свойства голограмм определяются способом формирования предметной и опорной волн и техникой записи самой интерференционной картины. Освещая голографическую картину восстанавливающим пучком, получают дифрагированные волны от каждого малого ее элемента, что обеспечивает воспроизведение световой копии объекта.

Голограмма отличается от фотоснимка тем, что на снимке фиксируется лишь распределение амплитуды падающей предметной световой волны, а на голограмме /регистрируется еще и распределение ее фазы относительно фазы световой волны. Благодаря этому при специальном освещении голограмма не только передает объемность и пластику изображения с большим диапазоном яркостей, высоким контрастом и четкостью, но также позволяет наблюдать изменение бликов и теней ри изменении угла наблюдения. В результате голографическое изображение создает полную иллюзию объемности объекта, который по внешнему виду неотличим от оригинала.

Специалисты в области изобразительной голографии отмечают ее эффективность, как средства информации и одновременно, как нового вида изобразительного искусства, которое подобно скульптуре способно формировать художественные пространственные образы. Подчеркивается перспективность проекционной голографии — проектирования статических трехмерных голографических изображений на большие экраны для одновременного наблюдения большим числом зрителей, а также вероятность практического внедрения голографического кинематографа и телевидения, которые уже существуют в экспериментах. В будущем возможно создание и цветных голографических фильмов, обладающих впечатляющими изобразительными качествами и высокой разрешающей способностью.

Пока еще голограммы не получили широкого распространения в картографии и дистанционном зондировании, однако создание голографических геоизображений разного типа вполне возможно и первые статические картографические голограммы уже опубликованы массовыми тиражами. Нет принципиальных препятствий для воспроизведения динамических объемных картин быстроменяющихся явлений и процессов. Кроме оптических голограмм, можно создавать цифровые ма-шиннографические голограммы на базе компьютерных технологий. В этом случае появляется уникальная возможность увидеть на экране абстрактные объекты или невидимые поверхности, например, глубинные геологические структуры, рельеф океанического дна и т.п.

5. Динамические изображения

Третью группу образуют динамические геоизображения, которые довольно быстро внедряются в науки с Земле. Это объясняется особым вниманием к изучении динамики геосистем, к раскрытию существа процессов происходящих в земной коре, атмосфере, гидросфере биосфере и, что еще более важно, в зонах их контакта и взаимодействия.

В традиционной картографии и современном геоинформационном картографировании известно немал! способов отображения динамики явлений и процессе [13, 14, 15, 37, 62, 75имн. др.], их можно сгруппировать следующим образом:

— показ динамики на одной карте с помощью стрелок или лент движения, "нарастающих" знаков и диаграмм расширяющихся ареалов, изолиний скоростей изменения явлений и т.п.;

— показ динамики с помощью серий разновременных карт, снимков, фотокарт, блок-диаграмм и т.п., фиксирующих состояния объектов в разные моменты Периоды) времени; таковы, например, помесячные карты гидроклиматических показателей;

— составление карт изменения состояний явления, когда показывается не сама динамика, а лишь результат происшедших изменений: величина перемещения береговой линии, ледника, распространение процессов под-топления после строительства водохранилища, изменение плотности населения по районам, замещение одних видов растительности другими, последствия землетрясений и т. д. — карты такого рода очень распространены и разнообразны по тематике;

— создание анимационных геоизображений, то есть смещающихся знаков на электронной карте, движущихся (меняющихся) карт и картографических фильмов и т. п.;

— перемещение наблюдателя над картой или снимком, изменение ракурса и угла зрения, имитирующее "полет" над территорией или ее "облет".

Естественно, что особый импульс развитию методов создания динамических геоизображений придали два обстоятельства: возрастающие технические возможности ГИС-технологий и необходимость визуализации результатов мониторинга — постоянного слежения за изменениями природной среды и нарушениями экологического равновесия. Прогресс геоинформационного картографирования дает основания полагать, что в ближайшем будущем динамические геоизображения станут не менее привычными средствами познания окружающей /действительности, чем аэрокосмические снимки и электронные карты.

Анимации или мультипликационные геоизображения — это фильмы, состоящие из серий тематических и пространственно связанных кадров, отображающих последовательные состояния (динамические фазы) явлений или процессов. Анимации (анимационные последовательности ~ animation sequences) могут состоять из серий электронных карт или разновременных снимков, быть плоскими или стереоскопическими, отражать реальные объекты и абстрактные модели. Частным случаем анимации можно считать многовременные снимки, диафильмы, слайд-фильмы.

Первые опыты по применению принципов мультипликации в картографии относятся к концу 50-х годов, но пик интереса к анимации пришелся на 70-е годы, когда появились обзорные работы по данной проблеме, были созданы языки программирования, специально ориентированные на анимацию (BEFLIX, ANIMA II). Пожалуй, одними из первых были английские картографы, разработавшие методику динамического картографирования на примере Ирландского моря.

Созданные ими ЭВМ-фильмы отражали движение водных масс, морских фронтов и течений. Они не только моделировали и делали зримыми быстроменяющиеся ситуации, но и позволяли составлять прогнозы, оперативно принимать решения относительно освоения ресурсов моря, хозяйственного использования прибрежных зон, охраны океанической среды и т.п. Были предложены два типа изображений: "фильмы данных", предназначенные для систематизации динамической информации, и "демонстрационные фильмы", ориентированные на неспециалистов или представителей смежных дисциплин .

В 80-е годы созданием дисплейных анимаций весьма успешно занимались картографы и ландшафтоведы Грузии. Анимации показывали движение атмосферных вихрей, выпадение осадков, изменение состояния ландшафтов. Мигающие картографические знаки фиксировали внимание зрителя на районах развития опасных и катастрофических природных явлений. Лавиноопасные области выделялись знаками красного пульсирующего ареала, а возможные направления схода лавин — мигающими стрелками. Для показа распространения зон обильных осадков, развития наводнений исполъзовались перемещающиеся границы и меняющаяся фоновая окраска — "дефилирование" цвета.

Опыты создания дисплей-анимаций, отражающих пространственную динамику ландшафтов, движение ледников, становление и сход снежного покрова на обширных территориях свидетельствуют о многообещающих перспективах их применения для анализа быстроменяющихся явлений, мониторинга опасных природных процессов, оперативной оценки экологической обстановки, изучения взаимодействий на границах разных природных средст.

Кинематографические геоизображения — фотографические (телевизионные, сканерные, стереоскопические и др.) фильмы, полученные путем непрерывной регистрации какого-либо процесса или явления и позволяющие проследить его динамику, эволюцию, траекторию изменения во времени и пространстве.

Свойства кинематографических изображений, как и анимаций, в большой степени определяются свойствами самого геопроцесса (степенью его динамичности, четкостью границ и др.), особенностями съемки, записи и монтажа фильма, скоростью демонстрации. Известно, что кинофильмы можно демонстрировать с нормальной скоростью — 24 кадра в секунду, замедленной — менее 24 кадров в секунду, ускоренной - от 30 до 500 кадров в секунду. Скоростная демонстрация достигает 500 - 1000 кадров в секунду и более. Отсюда возникают совершенно новые и пока еще непривычные проблемы временной генерализации, выбора новых изобразительных средств, разработки принципов восприятия зрителями кинематографических геоизображений и т.п. Таким образом, динамические геоизображения по своей размерности подразделяются на две группы:

- 3-мерные (х, у, t или х, z, t): многовременные снимки, анимации, слайд-фильмы, кинокартфильмы, киноатласы и др.;

- 4-мерные (х, у, z, t): стереофильмы, стереомуль-типликации (стереоанимации), динамические блок-диаграммы, динамические голограммы и др.

6. Вывод

Кроме геоизображений, входящих в рассмотренные выше три класса, существует много комбинированных моделей, сочетающих в себе разные свойства. Таковы, например, широко распространенные космофотокарты (иконокарты), на которых знаковая картографическая нагрузка напечатана поверх фотоизображения, так что читатель одновременно видит и генерализованную карту, и детальный снимок одной и той же местности. В других случаях фотоизображение как бы «натягивается» на трехмерную модель рельефа, в результате чего получаются очень наглядные фотоблок-диаграммы. Оказывается, между разными геоизображениями часто нет резкой границы. Например, нет принципиальных различий между обычными и электронными картами, хотя на электронных картах перемещаются знаки или меняются окраски. А от электронных карт — один шаг до анимации. Точно так же есть плавный переход от карт к фотокартам, затем к иконокартам и далее к снимкам. При этом постепенно как бы ослабевают свойства знаковости и нарастают «снимковые» свойства. А при переходе от снимков к стереомоделям, фотоблок-диаграммам и потом к рельефным картам нарастает трехмерность, объемность изображений. Как правило, гиперизображения — это программно управляемые модели, свойства которых можно изменять по мере необходимости. С развитием компьютерных технологий становится вполне реальным конструирование гиперизображений с любыми заданными свойствами. Появляются, например, особые стереокарты, или объемные фотоизображения, горного рельефа с заранее рассчитанным освещением и распределением теней. В других случаях полосы спутниковых изображений, виток за витком покрывающие земной шар, соединяются («сшиваются»), проходят компьютерную обработку, трансформируются в картографическую проекцию и окрашиваются в условные цвета. В итоге получают гиперизображение всей планеты, которое обладает свойствами компьютерной модели, точностью карты и подробностью космического снимка. К тому же такая электронная карта-снимок программно управляема, с ней можно проводить аналитические преобразования и добавлять новые данные по мере их поступления.

Прогресс в конструировании геоизображений так же бесконечен, как и в любой другой сфере творческого поиска. Новые задачи диктуют необходимость выбирать оптимальные диапазоны космической съемки, внедрять наиболее выгодные картографические проекции, разрабатывать новые изобразительные средства, создавать более реалистичные анимации и т. п.

Теория геоизображений находится в стадии формирования. Новое научное направление больше всего опирается на теорию картографии, поскольку она дальше других продвинулась в изучении геоизображений, их свойств, законов формирования, их соотношений с объектами и процессами, происходящими на Земле. Решающую роль в становлении нового направления играют ГИС (географические информационные системы). Именно с их помощью изготовляют электронные карты, трехмерные модели, анимации и сложные гиперизображения, предоставляющие пользователю информацию в формах, наиболее удобных для решения конкретных задач.